Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финансовый университет)

Благовещенский филиал Финуниверситета

Практическая работа по стандартизации

Тема «Стандартизация, сертификация и техническое документирование»

Студент группы: 218    	 				Логунов Максим Егорович	                                 (фамилия, имя, отчество)

Специальность (код и наименование специальности):

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» базовой подготовки

(индекс и наименование специальности)

Руководитель

работы                             __________    Вдовенко Никита Максимович

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Благовещенск-2025

ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

## 1.1 Метрология

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Её задачи связаны с разработкой и применением методов и средств измерений, а также с обеспечением точности, надёжности и единообразия измерений.

Метрология состоит из трёх основных разделов:

- Теоретическая (фундаментальная) — разрабатывает фундаментальные основы метрологии, изучает проблемы измерения физических величин, их единиц, методов измерений.

- Прикладная — изучает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии, в её ведении — все вопросы метрологического обеспечения.

- Законодательная — устанавливает обязательные технические и юридические требования по применению единиц физической величины, методов и средств измерений.

Задачи

- Стандартизация — разработка и утверждение стандартов измерений, которые определяют базовые единицы измерений, методы и средства измерений, а также требования к точности и надёжности измерений.

- Обеспечение качества — в производственных отраслях метрология обеспечивает контроль и качество продукции, точные измерения позволяют убедиться в соответствии продукции установленным требованиям и стандартам.

- Научные исследования — в науке точные измерения необходимы для получения достоверных результатов, это касается таких областей, как физика, химия, биология, медицина и другие.

- Технический прогресс — метрология разрабатывает новые методы и средства измерения, а также повышает точность и надёжность существующих измерительных технологий.

Виды измерений

- Прямые. Искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных. Примеры: измерения длины тела линейкой, массы при помощи весов.

- Косвенные. Искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Примеры: определение объёма тела по прямым измерениям его геометрических размеров, нахождение удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения.

- Совокупные. Это производимые одновременно измерения нескольких одноимённых величин, при которых искомую определяют решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин. Пример: определение массы отдельных гирь набора (калибровка по известной массе одной из них и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь).

- Совместные. Это производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимостей между ними. Пример: измерение электрического сопротивления при 20 °С и температурных коэффициентов измерительного резистора по данным прямых измерений его сопротивления при различных температурах.

Погрешность измерения и её виды

Погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения. Так как истинное значение измеряемой величины неизвестно, при количественной оценке погрешности пользуются действительным значением физической величины.

Виды

По способу выражения:

- Абсолютная — разница между измеренным значением величины и её реальным значением, выраженная в единицах измерения этой величины.

- Относительная — отношение абсолютной погрешности к истинному либо номинальному значению, выражается в долях или процентах.

- Приведённая — относительная погрешность, в которой абсолютная погрешность средства измерения отнесена к условно принятому нормирующему значению, постоянному во всём диапазоне измерений или его части.

По характеру проявления:

- Систематические — имеют устойчивое значение и направление на протяжении всей серии измерений, связаны с точностью приборов и качеством применяемых методик.

- Случайные — изменяются случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины, проявляются как разброс результатов вокруг некоторого среднего значения.

- Грубые (промахи) — существенно превышают ожидаемую при данных условиях погрешность, связаны с ошибками оператора, неверным считыванием показаний, неправильным подключением приборов, ошибками записи и обработки данных.

Средства измерений и их классификация

- Мера физической величины. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

- Измерительный прибор. Средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

- Измерительный преобразователь. Техническое средство с нормируемыми метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.

- Измерительная установка (измерительная машина). Совокупность функционально объединённых мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте.

- Измерительная система. Совокупность функционально объединённых мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещённых в разных точках контролируемого объекта и т. п. с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях.

- Измерительно-вычислительный комплекс. Функционально объединённая совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи.

Проверка и калибровка средств измерений

Поверка и калибровка средств измерений (СИ) — это процедуры, направленные на определение точности и пригодности приборов, но имеют разные цели.

Проверка

Цель — подтвердить, соответствует ли измерительное устройство установленным метрологическим требованиям, и можно ли его использовать.

Особенности:

- Обязательна для приборов, используемых в сферах государственного регулирования (например, влияющих на безопасность, здоровье людей или финансы).

- Проходит строго по методике, разработанной для конкретного прибора.

- По итогам поверки принимается одно из двух решений: средство измерений соответствует нормативам и пригодно к использованию или прибор признан непригодным.

- Если результат положительный, данные вносятся в государственный реестр, прибор считается поверенным и может применяться до следующей поверки. Если прибор не прошёл проверку, его использование запрещается.

Калибровка

Цель — установить фактические значения метрологических характеристик прибора.

Особенности:

- Не обязательна, чаще проводится по инициативе заказчика.

- Проводится для приборов, которые не используются в сфере госрегулирования единства измерений.

- Помогает оценить возможности прибора, но не накладывает обязательств на его использование.

- Калибровка выполняется по методикам, которые могут быть предоставлены заказчиком, разработаны самой организацией, проводящей процедуру, заимствованы из международных, национальных или отраслевых стандартов.

- Итоговый документ — сертификат калибровки, в котором фиксируются результаты. Иногда к нему прилагается отдельный протокол с указанием конкретных значений характеристик, но эти данные могут содержаться и в самом сертификате.

## 1.2 Системы управления качеством

Система менеджмента качества

- Система менеджмента качества (СМК) — это подход к управлению организацией, который помогает постоянно совершенствовать качество товаров, услуг и управления предприятием. В СМК входят разработка корпоративной политики, методики работы и инструкций, а также организация контроля за бизнес-процессами и ресурсами.

Принципы в основе стандарта ISO 9001

- Процессный подход предполагает планирование процессов и их взаимодействия. Он включает цикл «Планируй — Делай — Проверяй — Действуй» (PDCA).

- Риск-ориентированное мышление позволяет определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результатов, и использовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных последствий.

Цикл PDCA

- Цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), также известный как цикл Деминга или цикл управления качеством, — это методология для улучшения и совершенствования бизнес-процессов и систем. Термин предложен американским экономистом Уильямом Демингом.

Суть цикла

Совершенство недостижимо за один шаг, истинного качества можно добиться только через последовательные улучшения, где каждый новый цикл опирается на результаты предыдущего.

Основные документы СМК

- Руководство по качеству. Содержит исходные описания всех бизнес-процессов, результаты их использования, а также методы по контролю.

- Политика и цели по качеству. Задают направление развития предприятия, расписывают принципы работы. Составляется как письменное заявление, которое содержит заявления высшего руководства, а также цели и задачи, которые ставит перед собой предприятие.

- Документированные процедуры. В них описываются подробно конкретные действия по управлению производственных процессов или любых других бизнес-процессов компании.

- Внутренние нормативные акты. Среди них стандарты, технические условия, руководства по эксплуатации, чертежи потребителей и другие сведения.

- Планы мероприятий по качеству. Описываются основные ресурсы, инструкции, процессы, применяемые к определённой продукции.

- Инструкции для сотрудников. Документ устанавливает порядок осуществления поставленных задач.

- Отчёты и журналы. Фиксируют факты, события, риски, сведения о проведённых работах либо выполненных задачах. Позволяют использовать эту информацию для улучшений, в том числе при анализе эффективности системы менеджмента.

Аудит системы качества и виды аудита

- Аудит системы менеджмента качества (СМК) — это проверка соответствия бизнес-системы, процессов или функций определённым требованиям. Требования могут задавать стандарт, например из семейства ИСО, или показатели эффективности, потребности бизнеса.

Внутренний аудит

- Проводится внутри организации своими силами или специально нанятыми специалистами. Цель — оценить качество внедрённой системы менеджмента, выявить слабые стороны и выработать рекомендации по улучшению.

Особенности:

- Оценивает все элементы системы, анализирует документированную информацию (процедуры, чертежи, спецификации, стандарты).

- Может проводиться по графику (например, помесячно, квартально, ежегодно).

- По возможности аудиторы не проверяют собственную работу, чтобы обеспечить объективность.

Внешний аудит

Проводится сторонней компанией. Может проводиться:

- Заинтересованной стороной — например, компанией-заказчиком товаров или услуг (аудит второй стороны).

- Независимой от проверяемой компании — например, органом по сертификации.

Особенности:

- В процессе аудита специалисты могут не только проверить документы, но и провести опрос сотрудников, анкетирование, проверить рабочие процессы на местах.

- Результаты проверки оформляются документально, определяется перечень действий, необходимых для устранения нарушений, сроки выполнения мероприятий.

Сертификационный аудит

- Проводится независимой компанией — органом по сертификации. Цель — оценить систему менеджмента на соответствие требованиям стандарта и готовность к сертификации по нему.

Особенности:

- Аудит проходит в два этапа: предварительная оценка, проверка документации, выездная проверка на месте, включая интервью с сотрудниками, просмотр записей, наблюдение за выполнением процедур.

- После успешной аудиторской проверки орган выдаёт сертификат соответствия, который подтверждает, что система менеджмента качества соответствует требованиям выбранного стандарта и применяется эффективно.

- Сертификационный орган проводит регулярные надзорные аудиты, чтобы убедиться, что компания поддерживает соответствие. Обычно такие проверки проходят ежегодно — без предупреждения или с минимальным уведомлением.

## 1.3. Нормативно-правовое регулирование

Основные законы РФ которые регулируют стандартизацию и сертификацию

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». Основной документ, определяющий обязательные требования к продукции, — технический регламент.

- Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Устанавливает правовые основы стандартизации в РФ, в том числе функционирования национальной системы стандартизации.

- Федеральный закон от 28.12.2013 №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Регулирует аккредитацию органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), а также государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

- Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей».

- Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

Технический регламент и чем он отличается от стандарта

- Технический регламент — это нормативно-правовой акт, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования: продукции, зданиям, строениям, сооружениям, процессам производства, транспортировки, хранения, эксплуатации и утилизации.

- Стандарт — это нормативный технический документ, который устанавливает нормы, правила, требования к объекту стандартизации.

Основное отличие технического регламента от стандарта заключается в характере этих документов:

- Обязательность соблюдения: соблюдение технического регламента обязательно, в то время как соблюдение стандарта — добровольное.

- Акцент: техрегламент делает акцент на безопасности товара, а стандарт — на качестве.

Виды технических регламентов

- Общие. Требования таких регламентов обязательны к применению и соблюдению в отношении всех видов продукции и производственных процессов. Они относятся к вопросам безопасности эксплуатации зданий, сооружений и прилегающих территорий, пожарной безопасности, электромагнитной безопасности, радиационной и ядерной безопасности, экологической безопасности, биологической безопасности.

- Специальные. В них прописаны требования к технологическим и иным особенностям отдельных товаров и процессов производства. Специальные регламенты применяются в отношении только отдельных видов продукции и процессов производства, уровень риска нанесения вреда которыми выше уровня риска, учтённого в общем регламенте.

Национальная система стандартизации

- Национальная система стандартизации (НСС) в Российской Федерации — это совокупность взаимосвязанных норм национального законодательства, которые регламентируют порядок проведения работ по стандартизации и участия в ней отдельных лиц и органов.

Структура Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- руководителя агентства и его заместителей;

- помощников (советников) руководителя;

Структурные подразделения по основным направлениям деятельности:

- управления центрального аппарата Росстандарта (административной работы и внешних связей, метрологии, государственного контроля и надзора, стандартизации, финансово-экономическое, цифрового развития технического регулирования);

- отдел внутреннего контроля и аудита;

- режимно-секретный отдел.

ЧАСТЬ 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

## 2.1 Расчёт погрешностей измерений

1.Запись результатов измерений

Результаты измерений см. в табл.1

| № измерения | Результат, мм |
| --- | --- |
| 1 | 85,2 |
| 2 | 85,4 |
| 3 | 85,1 |
| 4 | 85,3 |
| 5 | 85,5 |

Таблица 1

2.Расчёт среднего арифметического значения

85,2+85,4+85,1+85,3+85,5 / 5=85,3 мм

3.Определение абсолютной погрешности каждого измерения

Абсолютные погрешности для всех пяти измерений:

Для первого измерения:

85,2−85,3=0,1 мм

Для второго измерения:

85,4−85,3=0,1 мм

Для третьего измерения:

85,1−85,3=0,2 мм

Для четвёртого измерения:

85,3−85,3=0 мм

Для пятого измерения:

85,5−85,3=0,2 мм

Абсолютную погрешность см. в табл.2

| № измерения | Результат, мм | Абсолютная погрешность, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 85,2 | 0,1 |
| 2 | 85,4 | 0,1 |
| 3 | 85,1 | 0,2 |
| 4 | 85,3 | 0 |
| 5 | 85,5 | 0,2 |

Таблица 2

4.Расчёт средней квадратической погрешности

0,01+0,01+0,04+0+0,04=0,1 / 5 ≈ 0,141 мм

5.Оформление результата измерения с указанием погрешности

L=85,3 ± 0,1 мм

## 2.2 Разработка технических условий

Технические условия на USB-кабель

Титульный лист

- Название: ТУ на USB-кабель модели «XXX»

- Разработчик: ООО «Электротехпром»

- Утверждено: Главный инженер ООО «Электротехпром»

Содержание

- Общие положения

- Назначение изделия

- Основные технические характеристики

- Комплектность поставки

- Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

- Правила приемки продукции

- Методы контроля качества

- Гарантии производителя

- Требования безопасности

1. Общие положения

- Настоящие технические условия распространяются на продукцию марки «XXX», представляющую собой кабель USB типа A-B длиной 1 метр, предназначенный для передачи данных и зарядки устройств через интерфейс USB.

- Изделия изготавливаются серийно и соответствуют требованиям настоящего документа.

2. Назначение изделия

- USB-кабель предназначен для подключения периферийных устройств (накопителей, принтеров, мобильных телефонов и др.) к компьютерам, ноутбукам и другим устройствам, оснащённым интерфейсом USB.

- Кабель обеспечивает передачу данных и зарядку подключённых устройств.

3. Основные технические характеристики

- Тип разъёма: USB Type-A / Micro-USB B

- Длина кабеля: 1 м ± 0,05 м

- Материал оболочки: ПВХ

- Цвет оболочки: Чёрный

- Количество жил: 4

- Скорость передачи данных: До 480 Мбит/с

- Максимальная токовая нагрузка: Не менее 2 А

- Рабочая температура эксплуатации: От -20°C до +60°C

- Допустимая влажность воздуха: До 95%

- Срок службы: Не менее 5 лет

4. Комплектность поставки

При поставке каждая единица товара комплектуется следующей документацией:

- Инструкция по эксплуатации (одна копия на партию);

- Сертификат соответствия стандартам безопасности (при наличии).

Отдельная упаковка каждого кабеля включает этикетку с наименованием изделия, заводским номером партии и датой изготовления.

5. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

5.1 Маркировка

Каждая единичная продукция должна иметь маркировку, содержащую следующую информацию:

- Название предприятия-изготовителя («ООО Электротехпром»)

- Модель изделия («XXX»)

- Год выпуска

- Заводской номер серии

- Длина кабеля

- Тип разъема

- Максимальная сила тока

- Скорость передачи данных

5.2 Упаковка

- Каждый кабель упаковывается индивидуально в полиэтиленовую упаковку, обеспечивающую защиту от механических повреждений и загрязнений.

5.3 Транспортировка

- Предусматривается автомобильная доставка изделий транспортными компаниями общего пользования или специализированными перевозчиками.

Условия транспортировки:

- Допускается транспортировка любыми видами транспорта при соблюдении требований защиты груза от влаги и механических воздействий.

- Температура окружающей среды при транспортировке: от -30°C до +50°C.

5.4 Хранение

- Хранение осуществляется в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

6. Правила приемки продукции

- Перед отправкой покупателю проводится выборочная проверка каждой партии товаров на предмет внешнего вида, целостности упаковки и наличия необходимой документации.

- Партия считается принятой, если доля бракованных единиц составляет не более 1% от общего количества продукции в партии.

7. Методы контроля качества

- Контроль качества производится визуально оператором производства перед упаковкой готовой продукции.

- Кроме визуального осмотра проводятся испытания образцов изделий методом нагрузки максимальной силой тока и проверки скорости передачи данных.

Основные методы испытаний:

- Проверка сопротивления изоляции проводников на пробой напряжения;

- Измерение силы передаваемого тока при полной нагрузке устройства;

- Оценка пропускной способности по данным специальным тестовым приложениям.

- Испытания проходят каждый третий образец из партии.

8. Гарантии производителя

- Производитель гарантирует исправность и надёжность изделия при условии соблюдения потребителем инструкции по эксплуатации и условий хранения.

- Гарантия предоставляется сроком на 12 месяцев с момента продажи изделия.

9. Требования безопасности

- Изделие соответствует нормам электробезопасности и электромагнитной совместимости (ГОСТ Р 51318.22).

- Кабель сертифицирован по международным стандартам USB версии 2.0.

- Не рекомендуется эксплуатация изделия вблизи источников тепла или открытого огня.

- Предотвращать механические повреждения оболочек кабеля, избегать перегибов и натяжений.

## 2.3 Создание паспорта изделия

Наименование изделия:

- USB-кабель типа A/B, длина 1 метр

Заводской номер:

- 3453-3534-4565

Дата выпуска:

- 26.11.2026

Раздел 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение питания: отсутствует (кабель пассивный)

- Максимально допустимый ток нагрузки: 2 Ампер

- Интерфейс подключения: USB Type-A (разъем штепсельный)/Micro-USB B (гнездовой разъем)

- Материал оболочки: поливинилхлорид (ПВХ)

- Цвет корпуса: черный матовый

- Температурный диапазон эксплуатации: от минус 20°С до плюс 60°С

- Срок службы: не менее 5 лет при нормальных условиях эксплуатации

Раздел 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Изделие поставляется вместе с сопроводительными документами:

- Инструкция по эксплуатации

- Сертификат соответствия (при наличии)

Упаковано отдельно:

- Индивидуальная пластиковая упаковка с маркировкой завода-изготовителя и характеристиками изделия

Раздел 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

- Продукция прошла контроль качества и признана соответствующей техническим условиям и государственным стандартам.

- Изделие допущено к реализации и применению по назначению.

- Главный контролёр отдела технического контроля:ФИО (подпись)

- Дата: ДД.ММ.ГГГГ

Раздел 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока продолжительностью 12 месяцев с момента приобретения конечным покупателем при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций, указанных в паспорте и инструкции по эксплуатации.

- При выявлении дефектов производственного характера покупатель имеет право обратиться в сервисный центр продавца либо непосредственно к производителю.

- Адрес производителя: г. Благовещенск, ул. Чайковского, д. 87

- Телефон горячей линии поддержки клиентов: +7 (XXX) XXX-XX-XX

- Электронная почта технической поддержки: support@example.ru

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

- Кабели защищены индивидуальной герметичной упаковкой из полиэтилена, исключающей воздействие неблагоприятных факторов внешней среды (сырость, пыль, механическое повреждение).

- Консервационные покрытия отсутствуют ввиду особенностей конструкции изделия.

Раздел 6. ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

- До настоящего времени техническое обслуживание и ремонт изделия не проводились.

## 2.4 Анализ системы менеджмента качества

Схема документооборота СМК

Руководство по качеству → Регламент процедур → Рабочие инструкции → Записи о выполнении операций → Отчеты мониторинга → Аналитические отчеты → Протоколы совещаний → Заключительные протоколы аудитов

Перечень процессов организации

Перечень процессов организации см. в табл.3

| № | Процесс |
| --- | --- |
| 1 | Планирование продукции |
| 2 | Производство |
| 3 | Контроль качества |
| 4 | Складские операции |
| 5 | Учет и отчетность |
| 6 | Подготовка кадров |
| 7 | Развитие инноваций |
| 8 | Внешняя коммуникация |

Таблица 3

Матрица соответствия

Матрицу соответствия см. в табл.4

| Функция | Директор | Менеджеры отделов | Специалисты | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка | Утверждение | Координация | Составление документации | Выполнение работ |
| Согласование | Одобрение | Оценка документов | Проведение консультаций | Проверка результатов |
| Контроль | Надзор | Осуществление контроля | Реализация мероприятий | Фиксация отклонений |

Таблица 4

План внутреннего аудита (на квартал)

См. план внутреннего аудита в табл.5

| Период | Объект аудита | Ответственный аудитор |
| --- | --- | --- |
| Январь | Производственные процессы | Иванов И.И. |
| Февраль | Система закупок | Петров П.П. |
| Март | Качество обслуживания клиентов | Сидоров С.С. |

Таблица 5

Форма корректирующих и предупреждающих действий

См. Форму корректирующих и предупреждающих действий в табл.6

| Номер записи | Дата выявления | Описание проблемы | Причина отклонения | Предложенные меры устранения | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КД-001 | 10.01.2025 | Низкое качество материала | Нарушение процесса закупки | Пересмотр поставщиков сырья | 30.01.2025 | Иванова Т.А. |

Таблица 6

ЧАСТЬ 3 КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

## 3.1 Тестирование

- Метрология – это наука о:

а) Измерениях и способах обеспечения их единства

б) Стандартизации продукции

в) Контроле качества

- Стандарт ISO 9001 регламентирует:

а) Экологический менеджмент

б) Систему менеджмента качества

в) Информационную безопасность

- Технический регламент устанавливает:

а) Рекомендации по производству

б) Обязательные требования к продукции

в) Добровольные стандарты

- Поверка средств измерений проводится с целью:

а) Определения стоимости прибора

б) Подтверждения соответствия метрологическим требованиям

в) Ремонта измерительного оборудования

- PDCA – это:

а) Система документооборота

б) Цикл постоянного улучшения

в) Метод контроля качества

## 3.2 Практическая работа

## Комплект документации для настольной лампы

## Технические условия (ТУ)

## Область применения

- Настольные лампы предназначены для освещения рабочих поверхностей и интерьеров помещений бытового назначения.

## Общие требования

- Лампы изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51318.15-99 и ГОСТ Р 51318.22-99.

- Соответствуют требованиям электробезопасности по ГОСТ Р 51318.15-99.

## Технические требования

- Напряжение сети: 220 В ± 10%.

- Частота тока: 50 Гц.

- Мощность потребления: 10 Вт.

- Световой поток: 400 лм.

- Цветовая температура: 4000 К.

- Степень защиты IP20.

## Маркировка

- Модель и наименование производителя наносятся на корпус изделия методом лазерной гравировки.

## Упаковка и транспортирование

- Упаковываются в картонные коробки, обеспечивающие защиту от механических повреждений.

- Хранение осуществляется в сухих помещениях при температуре от +5°C до +40°C.

## Гарантии изготовителя

- Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с момента продажи.

## Паспорт изделия

## См. паспорт с тех.характеристиками в табл.7

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Тип лампочки | LED |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи | >80 Ra |
| Срок службы | 25000 часов |
| Уровень шума | Менее 20 дБ |
| Класс энергоэффективности | A |

## Таблица 7

Руководство по эксплуатации

Назначение и область применения

- Настольная лампа предназначена для локального освещения рабочего места в домашних условиях и офисных интерьерах.

Устройство и принцип работы

- Настольная лампа состоит из корпуса, светодиодного модуля, драйвера питания и гибкого штатива. Принцип работы основан на преобразовании электрической энергии в световую посредством светодиодов.

Указания по эксплуатации

- Включите светильник в розетку 220 В.

- Используйте регулировочный механизм для изменения угла наклона и направления света.

- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

Техническое обслуживание

- Регулярно очищайте поверхность лампы мягкой тканью без абразивных материалов. Избегайте воздействия агрессивных веществ.

См. неисправности и способы устранения в табл.8

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет свечения | Перегорел диод | Замена диода |
| Мигает свет | Нарушение контакта | Проверка контактов |
| Изменился оттенок | Ошибка настроек цвета | Регулировка оттенка |

Таблица 8

Правила хранения и транспортирования

- Храните лампу в сухом помещении при комнатной температуре. Во избежание повреждения перевозите упакованной в заводской упаковке.